- 2.参数一览表

| 广州市花都区第一中学课室、宿舍及其它场室家具技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 （标的名称） | 技术参数（规格/尺寸/重量等的参数允许偏差范围±1%，另有规定的除外） |
| 1 | 宿舍组合床四人位 | - 1.规格：4500*900*1850mm； - 2.立柱横梁55*55*1.3mm（±1mm），护栏22mm*0.8mm（±1mm），蚊帐架，18mm（±1mm）杉木床板，床下带鞋架。床立柱：激光切割工艺，采用冷轧钢经成型机成型而成，成型后成封闭管型，断截面为“C”型中空异形管，立柱正面为圆弧形，内侧面为“L”型，人体接触面光滑、平整，没有凸条、凹槽，起到防撞伤、藏灰尘作用，立面成型后尺寸为55mm*55mm（±1mm），边侧宽26mm（±1mm），起到防止床板有切角、有缝隙作用，材料厚度为≥1.2mm； 3.床主衡梁：激光切割工艺，采用冷轧钢经成型机成型而成，成型后成封闭管型，断截面为“Q”型中空异形管，正面光滑、平整，没有凸条、凹槽，横梁底部为圆弧形，起到防撞伤、藏灰尘作用，立面成型后尺寸为67mm*35mm（±1mm），内上边有18mm*10mm（±1mm）直角，起到用于承载床板和包围床板，分担床板支撑架的承受力作用，材料厚度为≥1.2mm； 4.床头下侧衡梁：激光切割工艺，采用冷轧钢经成型机成型而成，成型后成封闭管型，断截面为“Q”型中空异形管，正面光滑、平整，没有凸条、凹槽，横梁底部为圆弧形，起到防撞伤、藏灰尘作用，立面成型后尺寸为67mm*35mm（±1mm），内上边有18mm*10mm（±1mm）直角，起到用于承载床板和包围床板，分担床板支撑架的承受力作用，材料厚度为≥1.2mm, 5.蚊帐架：直径 16*0.8mm圆管； 6.床板：采用规格为1915mm*815mm（±1mm）的实木多层板，厚度为18mm，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，床板不得有切角，床板须与床主横梁面持平，不能高出床主横梁； 7.床梯：0.7mm厚冷轧钢板，带塑料防滑踏板； - 8.带鞋架。 |
| 2 | 行李箱柜 | - 1.规格：900*500*800mm； - 2.板材：采用Q195一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7； - 3.塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚酯粉，防锈耐腐蚀； 4.工艺：柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整、光滑。 |
| 3 | 四门更衣柜 | 1.规格：900*500*2000mm； 2.板材：采用Q195一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7； - 3.塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚酯粉，防锈耐腐蚀； 4.工艺：柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整、光滑； 5.布局：每格上挂衣杆和下层板，带锁。 |
| 4 | 学生课桌椅 | 1.桌子尺寸：600mm*400mm*高度670-790mm，椅子尺寸：380mm*400mm*高度380-460mm； 2.桌面基材采用橡胶木，表面平整光滑，前沿方设有外径 20mm*7mm*8mm 的笔槽，环保，耐用，耐用； 3.桌斗：采用一次性冲压成型，材料厚度0.6mm，桌斗长 480mm，深300mm，内高大于或等于150mm，有加强筋加固，桌斗受力底部2处橡皮槽加固； 4.书斗下方焊接有19直径钢管厚度 1.0mm 加强桌子的稳定性，和书斗的承受力。桌子两侧贯穿焊接有0.5厘实心书斗包角贯穿焊接，支撑面采用 U 型40*20*1.0mm 椭圆管垫； 5.上主立管采用 50*25*1.0mm 椭圆管 下主立管采用 60*30*1.0mm 椭圆管 连接两主架横管用 50*25*1.0mm； 6.桌子升降高度 640-670-700-730-756（五档调节）； 7.椅子上梁 U 型弯曲D型管 30*15*1.2mm，支撑竖梁，支撑背板采用 39*19*1.2。上立管与下立管采用与桌子相同，椅子尺寸：坐板 370*480*20mm，座背板采用 PP 吹塑一体成型，坐高尺寸（可升降）高38-40-42-44-46cm 可调节，坐板根据学生脊椎和人体曲线造型设计，两边略凹根据人体臀部轮廓化曲线造型设计，可无形中矫正学生的坐立姿势，以降低久坐造成的不适与酸痛（各注尺寸误差-±3mm 左右）； 8.工艺和性能：所有钢管均为全自动数控激光切管机开料开孔，确保孔位间距低误差无刺口，主支架整套为焊接机械手穿孔满焊，上支架螺丝孔位为条铁开孔开牙两孔焊接，书包勾使用5mm或以上厚度的实心铁穿透钢管两侧焊接；台面垂直冲击椅面冲击后测试：无裂痕、结构无永久松动，零部件没有出现严重影响使用功能的磨损或变形； 9.国家标准0-4号课桌椅 高度调节范围：学生桌670mm-790mm（30mm 为一个升降幅度），学生椅 380mm-460mm（20mm 为一个升降幅度）范围内调节高度； 10.脚垫：全新料 PP 环保塑料桩铁柱一体成型的脚垫，采用加宽设计，抓地面积适中，保证使用安全、紧固耐磨、抓地力强，降低移动噪音； 11.升降立管中管套采用卡扣设计 方便后期自行调节，加强中管的钢性两侧延伸 2cm 加强设备的稳定性； 12.钢制部分采用黑网静电喷和触手棉油处理，表面粉末静电均匀喷塑，220度高温烘烤，表面平整，色泽鲜明，无气味。 |
| 5 | 黑板墙报 | 1.规格：5000*1200*50mm厚； 2.基材：E1级多层板，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.居中嵌入2400*1200mm黑板，左右两边加装毛毡。 |
| 6 | 礼堂椅 | - 1.规格：中心位：580*810*1020mm； 2.座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。座海绵长度为510mm，宽度为460mm，厚度为140mm，海绵密度为55kg/m3。3.背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美，厚度为8mm； 4.背外板：背板材料七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为760mm，宽度为495mm，厚度为15mm； 5.座外板：座板采用七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，整体吸音率0.5dB，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm； 6.座位回位功能：内置铁框加木板，结实耐用，并内藏阻尼器慢加弹簧自动回复装置；使椅座能自动复位，回位挡铁归位处加静音密封胶圈，使得座包回到终点位置时，没有撞击声音，无杂音，零故障； - 7.扶手面：采用榉木或橡木一体成型，前高后低设计，前后落差20mm，扶手尺寸：长度425mm*宽度80mm*前端与后端厚度20mm；便于两人共同使用； - 8.写字板机构及材质要求：采用全铝合金支撑结构安全下拉式自动缓冲收回结构，写字板面采用ABS多元素复合材料。 9.面料：采用麻绒布，颜色可选； 10.侧板：采用高密度中纤板，外附麻绒布； 11.扶手脚采用不小于1.8mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于1.8mm钢板拉伸成型；底脚采用1.8mm厚的钢板拉伸成型，固定于地面，底脚与地面采用膨胀螺丝紧固，配置防尘胶盖。侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，做内插式，侧板由内往外扣，防脱落，易于拆装。厚度为2mm； - 12.座椅固定方式：采用膨胀螺丝长度不低于6cm，配套膨胀胶管，使座椅与地面牢固紧锁；装配牢靠稳定。 13.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。背海绵长度为690mm，宽度为450mm，头顶厚度为60mm，海绵密度为50kg/m3。 |
| 7 | 主席台 | - 1.规格：2100*800*800mm； - 2.面材：选用AAA级0.6mm厚实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； - 3.基材：E1级高密度中纤板； 4.油漆：抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级； 5.胶水：采用E1级环保胶黏剂； 6.台面处理：台面内嵌PU皮； - 7.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。 |
| 8 | 主席椅 | 1.规格：630*650*1120mm； 2.饰面：采用西皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 9 | 2人条桌 | 1.规格：1200*400*800mm； 2.面材：选用AAA级0.6mm厚实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 3.基材：E1级高密度中纤板； 4.油漆：抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级； 5.胶水：采用E1级环保胶黏剂； 6.台面处理：台面内嵌PU皮； 7.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。 |
| 10 | 3人条桌 | - 1.规格：1800*400*800mm； - 2.面材：选用AAA级0.6mm厚实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； - 3.基材：E1级高密度中纤板， 4.油漆：抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级； 5.胶水：采用E1级环保胶黏剂； 6.台面处理：台面内嵌PU皮； - 7.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。 |
| 11 | 演讲台 | 1.规格：750*510*1200mm； 2.面材：选用AAA级0.6mm厚实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 3.基材：E1级高密度中纤板； 4.油漆：抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级； 5.胶水：采用E1级环保胶黏剂； 6. 环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。 |
| 广州市花都区智能学校课室及其它场室家具技术参数 |  |  |
| 序号 | 设备名称 （标的名称） | 技术参数（规格/尺寸/重量等的参数允许偏差范围±1%，另有规定的除外） |
| 1 | 会议椅 | 1.规格：495*520*985mm 2.西皮材质，20*40旦管1.4mm厚度，内含2.0mm套管，厚板纯海绵 |
| 2 | 主管桌 | 1.规格：1800*1400*750mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐； 3.封边：2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶； 4.桌上柜（1400*400*1250mm），分三层，上层双开门，下二层空格，有中立板。 |
| 3 | 主管椅 | - 1.规格：620*630*1120mm； - 2.3D升降头枕，可调节腰靠； 3.背框支架为尼龙材质； 4.连体自适应扶手； 5.纯棉座包带脚踏； 6.大打字椅底盘； 7.100L5气杆； 8.350铝合金方管脚 60#白盖静音轮。 |
| 4 | 办公台 | 1.规格：1400*600*750mm； 2.基材：采用E0级实木颗粒板； 3.热熔胶； 4.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》。 |
| 5 | 办公椅 | - 1.规格：530*515*1130mm； - 2.办公椅背架采用PP+30纤材料一次注塑成型，抗UV测试符合GB/T16422.1-2019标准； 3.办公椅座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，座垫海绵密度应≥45㎏/m3；该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱，软背形状符合人体原理设计、坐感舒适； 4.座板：采用夹板经模具高温高压压弯成型，厚度应≥12mm。含水3.0-5.0%，牢固耐用，支撑力强。符合GB/T 14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》的标准，并通过相关测试； 5.座垫具备吸音及排气功能，为保证良好排气效果，阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。座棉根据人体力学设计，座感舒适，底壳配有圆润流畅的PP座壳，紧包棉座，大气高档； 6.椅背造型符合人体工程学，曲线流畅完美，配有蓝色高飞形腰托，可以上下调节，满足大多数的托腰需求，工艺更符合人体工程力学原理，办公人员坐在椅子上腰部紧贴腰靠，支撑力度舒适，具有良好的护腰效果； - 7.升降气压棒：采用钢材，高碳钢棒芯，性能稳定，不漏气，升缩自如； 8.面料：选用新型面料，座椅面料选用耐磨纺织面料，背面料选用办公椅专用强弹力纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污； 9.椅脚架采用320#电镀方管铁脚或（320#黑色塑胶脚）两种常规配制，采用2.0mm钢材成型，精抛，表面电镀处理，镀层致密，光亮。符合GB/T 2056-2005《电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板》的标准； 10.椅子脚轮采用黑色PA静音轮，外观大方，曲线美感强，滑动灵活，耐磨，不变形，容易安装，抗冲击，抗疲劳，不变形。 |
| 6 | 档案柜 | - 1.规格：850*320*2030mm； 2.板材：采用Q195一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7； 3.塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚酯粉，防锈耐腐蚀； - 4.工艺：柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整、光滑。 |
| 7 | 中班台 | 1.规格：2000*1600*750mm； 2.材质：采用E0级刨花三胺板； 3.配有多功能菱形双面插座； 4.副柜规格1600*500*725mm，副柜设计多层收纳空间，预留有主机位，抽屉配密码锁； 5.台面有1根25mm厚的木横梁，防止台面变形。 |
| 8 | 文件柜 | 1.规格：2000*400*2000mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100kg，密度970kg/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边：2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶。 |
| 9 | 中班椅 | - 1.规格：680*615*1150mm； - 2.海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； - 3.框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理； - 4.饰面：采用黑色耐磨西皮饰面，手感舒适，透气性强； - 5.扶手面采用软胶PU、高档耐磨、手感细腻； 6.钢架为2.0套管电镀架。 |
| 10 | 三人沙发 | - 1.规格：1980*830*850mm； - 2.饰面：采用牛皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 11 | 茶几 | - 规格：1200*600*450mm； 2.基材：采用E0级环保刨花板，需符合以下相关标准： 2.1符合GB/T4897-2015《刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》及《2023年家居及人造板产品抽样试验实施方案》等标准； 2.2★符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 |
| 12 | 三人沙发 | - 1.规格：1980*830*850mm； - 2.饰面：采用牛皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理 |
| 13 | 单人沙发 | - 1.规格：1150*830*850mm； - 2.饰面：采用牛皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 14 | 茶水柜 | - 规格：1200*400*850mm； 2.基材：采用E0级环保刨花板，需符合以下相关标准： 2.1符合GB/T4897-2015《刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》及《2023年家居及人造板产品抽样试验实施方案》标准； 2.2★符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 |
| 15 | 茶几 | - 规格：1200*600*450mm； 2.基材：采用E0级环保刨花板，需符合以下相关标准： 2.1符合GB/T4897-2015《刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》及《2023年家居及人造板产品抽样试验实施方案》等标准； 2.2★符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 |
| 16 | 阅览桌（4人位） | 1.规格：1800**800*750mm； 2.★符合GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率＜10%，各项技术指标均达到国家标准； 3.脚架：1.2mm管厚支架，静电喷涂处理，表面光滑不易生锈。 |
| 17 | 阅览椅 | 1.规格：520*560*860mm； 2.全新PP塑料加玻纤，一体成型设计，椅架16管2.0mm厚度。 |
| 18 | 单人沙发 | - 1.规格：950*750*750mm； - 2.饰面：采用麻布，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 19 | 三人沙发 | - 1.规格：2000*750*750mm； - 2.饰面：采用麻布，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 20 | 茶几组合 | 1.规格：大：600*600*450mm，小：450*450*530mm； 2.基材：采用E0级环保刨花板，需符合以下相关标准： 2.1符合GB/T4897-2015《刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》及《2023年家居及人造板产品抽样试验实施方案》等标准； 2.2★符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 |
| 21 | 陈列架 | - 1.规格：800*300*1200mm； - 2.实木结构，表面环保水性漆； - 3.含不少于1000件沙具。 |
| 22 | 沙盘 | - 1.规格：720*570*700mm； - 2.实木结构，表面环保水性漆。 |
| 23 | 实木椅 | - 1.规格：520*500*790mm； - 2.实木结构，表面环保水性漆； - 3.座包使用海绵软垫。 |
| 24 | 单人沙发 | - 1.规格：950*750*750mm； - 2.饰面：采用麻布，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 25 | 三人沙发 | - 1.规格：2000*750*750mm； - 2.饰面：采用麻布，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准； - 3.海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m3； 4.框架：采用橡木框架，木材干燥至9%含水率，并经防腐、防蛀处理。 |
| 26 | 茶几 | 1.规格：1200*600*450mm； 2.基材：采用E0级环保刨花板，需符合以下相关标准： 2.1符合GB/T4897-2015《刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》及《2023年家居及人造板产品抽样试验实施方案》等标准； 2.2★符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3.五金配件，导轨，铰链，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 |
| 27 | 学生课桌椅 | 1.桌子尺寸：600mm*400mm*高度650-750mm； 2.椅子尺寸：380mm*400mm*高度340-440mm； 3.桌面基材采用绿色环保中纤板，抗弯力强，不变形；面材采用三聚氰胺浸渍双饰面板；围边由模具加工注塑封边一体成型； 4.椅子坐背为环保材料一次性吹塑成型； 5.双边侧兜配备书包钩； 6.钢架30mm*60mm和25mm*50mm，1.2mm厚椭圆管制作而成，书斗采用0.6mmSPCC冷轧钢板制作，焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，下脚部配备防刮花胶套，并由锣丝固定。 |
| 28 | 瑜伽垫 | 1.规格：800*1830*60mm； 2.基材：高密度海绵； 3.饰面：麻布； 4.可折叠。 |
| 29 | 屏风办公桌 | - 规格：1500*1400*1100mm； 2.基材：E1级实木颗粒板，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970kg/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， 不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边：2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶； 4.面材：采用MFC板材，耐磨耐腐蚀，抗冲击性强。 |
| 30 | 办公椅 | 1.规格：630*580*1150mm； 2.背靠：采用黑色PP加纤，人体工程学护腰设计；面料为环保透气高弹性网布； 3.扶手：黑色固定扶手； 4.坐垫：一次成型定型棉座板，配弹力座布，带座胶壳； 5.弓形脚。 |
| 31 | 储物柜 | 1.规格：延长*400*800mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边：2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶。 |
| 32 | 美术室/陶艺室桌 | 1.规格：1800*800*750mm； 2.橡木，台面厚度40mm。 |
| 33 | 椅子 | 1.规格：340*240*450mm； 2.橡木。 |
| 34 | 个训桌 | 1.规格：小号800*500*400-600mm；大号1600*600*400*600mm 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.金属支撑架，可升降； 4.五金配件，5.大号/小号各2张。 |
| 35 | 个训椅 | 1.规格：410*390*650mm； 2.环保材料一次性吹塑成型； 3.钢架脚，1.2mm厚椭圆管制作而成。 |
| 36 | 高柜 | 1.规格：2000*400*2000mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边：2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶。 |
| 37 | 矮柜 | 1.规格：延长*400*800mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶。 |
| 38 | 可移动黑板 | 1.规格：1800*1000*520mm； 2.高密度板，表面烤漆，一面绿色，一面白色； 3.金属支架，表面喷涂处理，可360度旋转。 |
| 39 | 收银台 | 1.规格：1200*600*750mm； 2.环保中级纤维板，表面烤漆处理。 |
| 40 | 特定桌 | 1.规格：1200*600*750mm； 2.环保实木多层板柜体； 3.大理石面板。 |
| 41 | 伸缩餐桌 | 1.规格：1300*1300*750mm； 2.橡胶木，可伸缩成椭圆形，打开是圆形。 |
| 42 | 餐椅 | 1.规格：450*460*950mm； 2.橡胶木； |
| 43 | 橱柜 | 1.规格：4000*800*800mm； 2.基材：环保实木多层板； 3.天然大理石面板； 4.含灶台（电磁炉嵌入式）一体式。 |
| 44 | 礼堂椅 | 1.规格：中心位：580*810*1020mm； 2.座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。座海绵长度为510mm，宽度为460mm，厚度为140mm，海绵密度为55kg/m3；3.背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美，厚度为8mm； - 4.背外板：背板材料七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为760 mm，宽度为495 mm，厚度为15mm； 5.座外板：座板采用七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm； 6.座位回位功能：内置铁框加木板，结实耐用，并内藏阻尼器慢加弹簧自动回复装置；使椅座能自动复位，回位挡铁归位处加静音密封胶圈，使得座包回到终点位置时，没有撞击声音，无杂音，零故障； - 7.扶手面：采用榉木或橡木一体成型，前高后低设计，前后落差20mm，扶手尺寸：长度425mm*宽度80mm*前端与后端厚度20mm；便于两人共同使用； - 8.写字板机构及材质要求：采用全铝合金支撑结构安全下拉式自动缓冲收回结构，写字板面采用ABS多元素复合材料； 9.面料：采用麻绒布，颜色可选； 10.侧板：采用高密度中纤板，外附麻绒布； 11.扶手脚采用不小于1.8mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于1.8mm钢板拉伸成型；底脚采用1.8mm厚的钢板拉伸成型，固定于地面，底脚与地面采用膨胀螺丝紧固，配置防尘胶盖。侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，做内插式，侧板由内往外扣，防脱落，易于拆装。厚度为2mm； - 12.座椅固定方式：采用膨胀螺丝长度不低于6cm，配套膨胀胶管，使座椅与地面牢固紧锁；装配牢靠稳定； 13.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。背海绵长度为690mm，宽度为450mm，头顶厚度为60mm，海绵密度为50kg/m3。 |
| 45 | 演讲台 | - 1.尺寸：635*505*695-1095mm； - 2.支架：铝合金+钢材，表面PU静电喷涂； - 3.面板：环保实木颗粒板； - 4.可升降。 |
| 46 | 折叠桌 | - 1.尺寸：1400*500*750mm； - 2.支架：钢材，表面PU静电喷涂； - 3.面板：环保实木颗粒板； - 4.可折叠。 |
| 47 | 书包柜/储物柜 | 1.规格：6000*400*1200mm； 2.基材：环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.4㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时， E0级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用； 3.封边： 2mm厚PVC封边，采用环保热熔胶。 |
| 48 | 吧椅 | 1.规格：300*300*450-650mm； 2.坐垫：一次成型定型棉座板，配弹力座布，带座胶壳； 3.气杆：采用防爆黑色气压棒，通过BIFMA静压测试。 |